采购需求

购置清单和参数

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 全站仪 |  | 2 |  | 如下 | 含脚架棱镜 |
| 2 | GPS |  | （1+1） |  | 如下 |  |
| 3 | 水准仪 |  | 10 |  | DSZ1 | 技能大赛用 |
| ▲4 | 水准尺 |  | 10 |  | 3m木质 |  |
| ▲5 | 电子经纬仪 |  | 10 |  | 2秒 |  |
| 6 | 尺垫 |  | 10 |  | 1kg铸铁 |  |
| ▲7 | 测距仪 |  | 1 |  | 距离：120m |  |

备注：设备质保一年。

- 全站仪参数：

一、技术参数：

★1、测角精度：2″绝对编码度盘；测距精度：2mm+2ppm；测量时间：快速≤0.8秒，跟踪≤0.15秒；

★2、电源：高能锂电池；单块电池容量不低于4300MAH；投标文件中须提供电池界面截图证明材料。

3、单棱镜测程不低于3000m；

★4、通讯模式：主机上面标配双USB接口通讯；投标文件中须提供主机双USB接口截图证明材料。

5、仪器本身机载内存：不低于60M，能满足配备软件运行的需要；

★6、操作系统：WinCE6.0及以上中文操作系统；

7、温度传感器：内置多个温度传感器，仪器可实时自动温度改正；

★8、测距频率：≥310MHZ，投标文件中须提供主机型号内部软件测距频率截图证明材料扫描件；

9、自带软件：除含常规测量程序外，还须配备道路放样软件；

★10、性能要求：所投产品须通过第三方质量监督检验机构关于电磁兼容性（EMC）、激光功率安全、防尘防水等检测，投标文件中须提供检测报告扫描件；

11、每套配件如下：主机1台，木三脚架1付、单棱镜1个、对中杆1根。

★二、其他要求：

1、须提供所投产品生产厂商官网截图或产品彩页；

2、为确保仪器精度的真实性，须同时提供所投产品具体型号在有效期内的计量器具型式批准证书(CPA)扫描件或影印件；

3、投标文件中须提供全站仪主机电池界面及投标主机型号内部软件测距频率截图证明材料；合同签订后，中标供应商须带样机交由采购人查验主机电池的类型及容量、测距频率数据是否与文件一致。并将样机作为设备到货后的验收标准；

4、供货前须提供所投产品生产厂商承诺相关软件免费升级及质保1年的售后服务承诺函；

5、★为重要技术参数条款，须全部满足或优于招标文件要求，否则响应无效；未标注★的技术参数，最多允许三项负偏离，否则视为响应无效。

2、GPS技术招标参数：

一、技术参数：
★1、实时处理精度

静态：2.5mm+0.5ppm（水平），5mm+0.5ppm（垂直）；

动态：10mm+1ppm（水平），20mm+1ppm（垂直）。
2、GNSS主机防尘防水：不低于IP68；
★3、GNSS主板：GNSS核心部件主板必须为trimble或novatel或hemisphere主板，并且主板的生产商与GNSS主机的生产商必须为同一个集团公司制造，不接受非同一厂商的组装机。

4、初始化时间及可靠性：≤8秒；不低于99.99%；
★5、GNSS主机同时具备以下5项技术：
（1）具备Q-Track 快速卫星跟踪技术搜星更快；
（2）具备Q-Lock 超强卫星锁定技术，锁星更强；
（3）具备Q-Check初始化结果检核技术，数据更精准；
（4）具备Q-Fix 综合固定速度，精度和环境，更智能；
（5）具备Q-Base 独特的坐标“记忆”技术，更智慧。
6、电台：内置收发双工电台方便基准站与流动站可以完全互换，外置发射：≥35W；
7、接收机材料及适应环境；  
机身材质：采用防老化的纳米材料；
防湿度：可承受100%湿度，防冷凝；
工作温度：-45°C至65°C； 
储存温度：-55°C至85°C。
★8、智能LED显示灯：主机可以通过不低于7个LED灯来显示工作状态，简洁直观的反应RTK、基准站、流动站、静态等各种作业方式的工作状态，实时掌握整套系统的状况；
9、跟踪卫星信号系统   
多星系统GNSS支持美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国北斗三星系统，欧洲伽利略系统；

10.主机制造工艺：主机上、下结合部必须为直接紧固，拒绝主机上、下结合部采用橡胶垫圈或者粘合剂，防止橡胶垫圈或者粘合剂材料老化影响主机防尘防水功能退化；
11、电源：采用内置可插拔锂电池，单块电池工作时间不低于12小时；

★12、RTK定位更新率：0.2秒(5HZ)---5秒可调，（响应文件中提供该RTK定位更新率数据证明软件功能截图）；

13、静态数据记录速率：0.05秒（20HZ）---30分可调，（响应文件中提供该静态数据记录速率数据证明软件功能截图）；

★14、差分输出：CMR,CMR+，RTCM2.X，RTCM3.X，Geomax X，（响应文件中须提供以上差分数据输出种类类型证明的软件功能截图）；

★15、软件除预装常规的测量放样等测量软件外，软件必须同时具备以下模块：
（1）软件须具有翻转测点、摇一摇测点并同时测点拍照自动保存点位坐标及属性功能，（响应文件中须提供此软件功能截图）；

- 图像功能：支持测点拍照进行图像属性采集，并将测量信息水印在图像上，已测量点名命名照片名，方便GIS入库；
（3）标配内置电力勘测、杆塔放样、塔基断面等模块，并且数据可以直接导出道亨格式，（响应文件中须提供此软件功能截图）；
（4）标配道路放样软件，具备道路定义、道路设计、道路放样、横断面采集等，（响应文件中须提供此软件功能截图）；
（5）标配电子罗盘放样，百度地图做放样地图，百度地图做离线管理等模块；

16、配套手簿软件网络服务功能：手簿软件配合电脑端云软件可实现内外业数据上传下载、测量数据管理等人性化功能；

★17、远程专家同屏支持功能：软件须具备远程专家同屏支持，同屏操作指导；（响应文件中须提供此功能截图）；

- 配套手簿软件分享功能：手簿软件可直接调用手簿中的彩信、蓝牙、QQ、微信等分享存储的文件，实时同传至内业人员；

★19、配置要求：为方便教师管理、学生实习实训，须配套与投标的GNSS品牌一致的一体化项目管理平台软件1套，平台软件须具备以下功能：

（1）、平台软件须具备不少于项目管理、作业组管理、数据管理、仪器管理、用户管理、人员管理六大功能模块，（响应文件中须提供此平台软件功能截图）。

（2）、外业作业人员可实现数据上传下载、自动备份作业数据，作业轨迹，解决后顾之忧。
（3）、项目管理者或实验室管理员可以借助平台管数据、管实训人员、管进度、管成果、管质量，实现内外业一体化。

20、小巧轻便，（1+1）全套主机仪器一个箱子放置，测量时候携带方便；
21、手簿
操作系统：Android系统处理器：A7四核,主频：1.2GHZ ;RAM：≥1GB内存8GB(可扩展到128G)，存储摄像头前置：≥200W 后置：≥800W，自动数码对焦；防尘防水：不低于IP68；通讯接口：标准 USB Type C(接口(同智能手机)，支持WIFI、蓝牙；触摸屏：电容屏，支持多点触控。

★二、其他要求：   
1、供货前须提供所投产品生产厂商承诺相关软件免费升级及质保1年的售后服务承诺函原件；

- ★为重要技术参数条款，须全部满足或优于招标文件要求，否则响应无效；未标注★的技术参数，最多允许三项负偏离，否则视为响应无效。